宇成兴助手使用说明

# 1、拷贝数据

1.1 用户收到M8/M830设备后，取出设备SD卡

1.2用读卡器将SD卡里或下载解压后的的程序文件拷贝到电脑的某个文件夹目录下(文件夹目录可以自定义。

以下是示例，在D盘创建一个M8文件夹，将程序拷贝到(D:\M8)目录，则拷贝后的数据应如下图：

1.3 拷完程序后，将SD插回到M8/M830设备

注：6月10日前购买的M8产品，需要更新最新的程序。可在我们服务器下载更新或联系我们客服发送程序压缩包。拿到最新的程序包后，进行解压，按1.2流程操作拷贝到本地创建的文件目录，再拷一份到SD卡里面（原SD卡内容需要格式化）。

注：7月4日前购买的M830非1.8版本的产品，需要将盒子寄回工厂升级。升级完成收到盒子后，按1.2流程操作拷贝到本地创建的文件目录

- 安装软件

- 2.1 双击M8 OnlineSystem.exe安装包

## 2.2 安装运行环境，点击【下一步】(如已安装，则跳过)

## 2.3 程序安装向导，点击【下一步】

## 2.4 选择软件安装目录，点击【下一步】

## 2.5 点击【安装】

## 2.6 点击【完成】

# 3、软件操作

## 3.1 系统设置

3.1.1 点击【设置】按钮，打开系统设置页面

3.1.2 点击【选择】按钮，选择固件文件目录

(注：如果设置的固件路径不存在固件文件，系统则从服务器下载固件文件,耗时较长)

3.1.3 选择固件文件目录(即您将SD卡数据拷贝至电脑所在的目录，见1.2)

3.1.4 点击【确定】按钮，即可保存设置

## 3.2 用户登录

3.2.1 输入用户账号和密码，账号：YCX001  密码：ycx001

点击【登录】按钮

3.2.2登录成功，系统开始校验文件

3.2.3 校验完成，进入软件首页

## 3.3 固件升级

3.3.1 已安装电池的M8设备，需要开机完成后，先将数据线接入电脑USB接口，再接入M8设备，即可对设备固件升级。

3.3.2 未安装电池的M8设备，先将数据线接入电脑USB接口，接入数据线的前，同时按住开机键和K1键。

3.3.3设备固件升级完成