M9屏幕测试仪

产品手册

V2.0

深圳市宇成兴科技有限公司

深圳龙华区日海智能科技园4栋3楼

服务热线：0755-23221950

图片仅供参考，外观具体以实物为准。

目录

1.1产品优势.......................................................................4

1.2产品主要功能菜单说明.................................................5

2.1按键说明.......................................................................7

2.2排线连接示意图............................................................8

3.M9测试仪开关机.............................................................9

4.屏幕显示测试..................................................................11

5.触摸划线测试..................................................................13

6.亮度循环.........................................................................14

7.原彩修复.........................................................................15

8.APP升级.........................................................................16

9.产品规格及包装............................................................. 18

10.保修与非保修条例........................................................19

11.注意事项.......................................................................20

  - 1.1产品优势：

  - 1.支持eDP(ALP-DP)+mipi+QSPI接口，eDP全速信号点屏；

  - 2.兼容OLED屏、TFT屏、原装屏、组装屏、压缩屏的显示和触摸测试；

  - 3.产品可更换电池（电池型号：IP11）；

  - 4.产品内置电压电流采集，实时监控屏幕功耗；

  - 5.测试盒内置多重过流过压监控；

  - 6.画面自定义；

  - 7.苹果系列原彩修复；

  - 8.支持APP升级；

  - 9.亮度循环；

  - 10.刷新率测试；

  - 11.液晶IC型号读取；

  - 12.屏幕测试型号齐全，更新速度快。

  - 1.2产品主要功能菜单说明：

  - 2.1按键说明：

- 电源：开机/关机

- 模组开关：上电/下电

- K1：待机状态短按:上电，上电后短按:亮度循环 ，待机及上电状态长按3秒筛选程序

- K2：短按:上电/下电，待机及上电状态长按3秒:切换LCD+TP/LCD刷新率

- K3：短按:上电/下电，待机及上电状态长按3秒:HAND(手动)/AUTO(自动)

- 上翻：待机状态短按:上电，上电后短按:上翻切换图片

- 下翻：待机状态短按:上电，上电后短按:下翻切换图片

- 待机 10分钟设备无操作，将自动关机。

  - 2.2排线连接示意图：

- 3 M9智能屏幕测试仪开关机

- 开机：

- ⻓按“电源”键3秒即可开启M9测试仪

- 关机：⻓按“电源”键3秒即可关闭M9测试仪

- 4 屏幕显示测试

- 第一步：测试前准备：“待测屏幕”对应转接⼩板和转接排线（eDP转板需要连接写了eDP字母的排线）

- 第二步：扣上屏幕，单击除电源开关的“任意按键”点亮屏幕，点击 “上翻，下翻”切换测试画面查看效果。

- 第三步：熄灭屏幕，单击“模组开关/K2/K3”，即可熄灭屏幕。

- 第四步：重复以上步骤可继续测试下一片屏幕

- 备注：切换程序：屏幕未上电状态，点击小屏内上键图标，进行切换

- 5 触摸划线测试

- 第一步：“待测屏幕”点亮后 ，点击“上翻，下翻”可正常切换到触摸划线测试界面

- 第二步：手指划线测试屏幕功能

- 6 亮度循环功能

- 1点击屏幕右上角亮度循环图标或单击K1按键

- 7 屏幕原彩修复

- 第一步:扣上需要读写屏幕对应的小板排线，识别程序后，点击返回键，进入主菜单

- 第二步：点击原彩修复图标

- 第三步:点击读取方式，读取方式有LCD/I2C/PC三种方式，可单击上下翻按键进行切换，PC方式需要连接上位机操作

- 选好读取方式后，扣上需要读取原彩的屏幕，点击读取按钮，读取成功，屏幕下方会显示“Read Original Color OK!”

- 第四步:取下读取原彩的屏幕，扣上需要写入原彩的屏幕，点击写入按钮，烧录成功，屏幕下方会显示 “Write Original Color OK!”

- 8  APP在线升级功能

- 宇成兴助手APP在线升级：安装包获取

- 登录宇成兴官网中文网址下载：http://www.ycxbest.com/M960.html

English website：www.ycxbest.com/en/M960.html

- 安装视频和文档教程同上链接下载

- 安装成功后，点击登录，设备开机后，连接电脑开始升级更新。

- （详细教程请下载安装文档和视频）

- 9 产品规格及包装

- 产品参数：

- 产 品 型 号： M9

- 电池型号：苹果11（必须安装电池才可正常使用M9）

- 材 质： 铝合金

- 颜 色： 深灰色

- 供 电 电 源： 5V-3A，支持苹果快充协议9V2A

- 电 源 接 口： TYPE-C

- 工 作 温 度： 25℃~85℃

- 工 作 湿 度： <90%RH

- 产 品 尺 寸： 160mm*75mm*13mm

- 存储温湿度：-30 °C ~ 85 °C <90%RH

- 包 装 清 单： M9屏幕测试仪、TYPE-C充电线

- 包装盒尺寸：178.2mm*95.76*40.75mm

- 产品重量：375g(含包装盒+M9屏幕测试仪+数据线）±10g

- M9裸机重量：246.2g ±10g

- 10 保修与非保修条例

- 保修条例：

- 自您签收次日起7日内，本产品出现性能故障，经由点我司售后服务中心检测确定， 可免费享受退换货或维修服务

- 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现性能故障，经由我司售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务

- 自您签收次日起1年内，本产品出现性能故障，经由我司售后服务中心检测确认，可免费享受维修服务

- 非保修条例:                                                       4.1.未经本公司许可，消费者自行拆卸、维修、误用、改动或保管不当造成的机器故障                                                                   4.2.不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴                                 4.3.己超过三包有效期

- 4.4.因自然灾害或不可抗力造成的损坏

- 4.5.超出我司规定电压外的充电器，造成设备损坏

- *在法律允许范围内，解释权归宇成兴电子科技有限公司所有

- 11 注意事项

- 1.确认供电电压与设备的额定电压匹配再接入测试盒

- 2.请使用原厂配制的充电线

- 其他注意事项：

- 本设备请勿在高温，潮湿环境下使用，以免减少设备的使用寿命或造成损伤

- 设备输入输出接口有明确的标识及规格，使用过程中请勿接错接口

- 请勿拆卸本设备，以造成设备损坏及影响测试效果

- 请定期清理本设备长期积累的尘埃及异物，保持设备清洁

- 5.不得使产品接受机械性冲击